- 项目需求书（本项目采购标的所属行业为“工业”）

（一）主要标的

购买并安装 25 套地表水取水口计量设施设备。

（二）主要建设内容

对小站镇、八里台镇、双桥河镇等3个镇安装25台套地表水取水口计量设施，包括：管道改造、电磁流量计安装及远传设备安装。管道尺寸如下：

| 序号 | 管道尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN600 | 6 |
| 2 | DN500 | 8 |
| 3 | DN400 | 2 |
| 4 | DN300 | 9 |

（三）简要技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电磁流量计 | 测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。 测量管无阻碍、无活动部件、无压损，直管段要求较低。 电磁流量传感器可带接地电极，实现仪表良好接地。 电磁流量传感具有良好的抗负压能力，抗干扰能力强，测量可靠，精确度高。 具有双向流量、双向总量累计功能，电流、频率具备双向输出功能。 仪表系统测量精度高，使用范围宽，可用于污水、水泥浆液矿浆液等的测量，可用于强酸、强碱液体流量的测量。 转换器输出功能强大：具有 4-20mA、脉冲输出，还具有 RS485 或 RS232、HART 等数字通讯以及 GPRS 无线数据远传。 |
| 2 | 远传设备 | 支持 GPRS/CDMA 支持 RS232/RS485 双串口 通信误码：≤10-6。 供电电源：10V～15V DC。 电池寿命：1～5 年。 安装方式：壁挂式。 |